附件2

数字技术工程师培育项目工业互联网工程

技术人员（中级）考核站点建设指南

数字技术工程师培育项目工业互联网工程技术人员（中级）考核站点（以下简称“考核站点”）建设需达到以下要求：

一、场地要求

考核站点的场地（以下简称“考场”）应设置在固定场所。考场所在建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）。考场设置应选择光线充足、通风良好、环境安静、配备视频监控设施的房间。考场应保证供电、网络稳定正常（支持访问互联网）。考场入口一般应有考试项目及考核站点名称标识，并在显著位置张贴考场分布示意图、入场路线标识、违纪违规行为处理规定和考场规则等。

考核站点应设置理论知识考试考场、专业能力考核考场以及候考室、考务办公室、保密室等功能性办公室。理论知识考核考场应满足35人（含）以上同时进行考试，考试座位应为非阶梯考位，实行单人、单桌，前后左右桌距不得低于80厘米。专业能力考场应满足不少于5人（含）以上同时进行考试，考位实行单人、单台，前后左右考核操作台间距不得低于100厘米。

二、考务管理要求

考核站点应配备相应的考务管理团队，每个考核站点至少配备6名工作人员，以及满足专业能力考核人数要求的考评人员，具体要求如下：

（一）考场工作人员

1.考务负责人。1人，负责组织开展考核站点各项工作。要求本科及以上文化程度，具备相关职业中级及以上专业技术等级或相关专业中级及以上职称，熟悉技能人才评价有关政策。

2.考务人员。不少于2人，承担考核过程中的具体事务性工作。要求具有大专以上文化程度。

3.考核系统软硬件技术保障人员。不少于1人，负责计算机设备管理和考核系统维护等工作。要求具备大专以上文化程度，从事计算机设备管理和网络维护相关工作2年以上。

4.其他工作人员。不少于2人，负责考生的报考条件资格审核、档案管理等工作。要求具有大专以上文化程度。

（二）监考人员和考评人员

1.监考人员。负责理论知识考试中的监督工作，监考人员与考生配比不低于1：15，且每个考场不少于3名监考人员。

2.考评人员。负责专业能力考核中的监督和评分工作，考评人员与考生配比不低于1：5，且考评人员为1人（含）以上单数。

三、设施设备配置基本要求

考场应配备满足中级理论知识考核所需的设备设施。理论知识考场设施设备配置基本要求如下：

表1  理论知识考场设施设备配置基本要求

| 名称 | 规格和功能 （设备规格和功能不低于以下参数，品牌型号不限） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 考生端 计算机 | - CPU类型：不低于Intel i5； - 内存：不低于 8 GB，建议 16 G及以上； - 硬盘：双硬盘，固态硬盘不低于 256 G；SATA硬盘不低于 1 T； - 操作系统：Windows10及以上； - 显示器：支持分辨率不小于1920*1080； - 摄像头：分辨率应不小于 720P（1280×720）。 | 35台 （或以上） |
| 考场 管理机 | - CPU类型：不低于Intel i5； - 内存：不低于 16 GB； - 硬盘：双硬盘，固态硬盘不低于 256 G；SATA硬盘不低于 1 T； - 显示器：支持分辨率不小于1920*1080； - 支持同传及硬盘分区保护。 | 1台 |
| 服务器 | - 多路互联CPU 2块，主频2.1G，多核处理器，40T超线程，读写速度10.4GT/s，缓存27.5 M，搭载Turbo技术； - 机箱支持8个 3.5英寸 SAS/SATA 硬盘插槽； - 机架高度：标准 2U面板； - 单机内存：512GB或以上（16条 32GB RDIMM内存，传输速度3200MT/s）； - SATA：3.5英寸热插拔硬盘2块（4TB 7.2K转速，传输速度6Gbps）； - PCIe 4.0混合硬盘2块（1.6TB）； 操作系统：Windows Server 2016及以上.。 | 1台 |
| 交换机 | 企业级三层（24个千兆电口）。 | 2台 |
| 交换机柜 | 24U标准机架。 | 1套 |
| 监控设备 | 每个考场应配备至少2个摄像头，支持实时图像及声音采集，分辨率200万像素以上。对角安装，实现考核站点场地无盲点全覆盖。 | 1套 |
| 存储设备 | 单台设备存储、网络存储均可。 （自考试结束起，考场视频监控信息保存期限不少于6个月；作为考生违纪违规行为认定或异常情况处理依据的视频监控信息，保存期限原则上不少于2年。） | 1套 |
| 信号 屏蔽仪 | 屏蔽考场通信信号 | 1个 |

专业能力考场设施设备需满足《工业互联网工程技术人员国家职业技术技能标准（2021年版）》中级专业能力要求。专业能力考场设施设备配置基本要求如下：

表2  专业能力考场设施设备配置基本要求

| 模块名称 | 具体参数与功能要求表述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 工业互联网工程技术人员（中级）考核设备 | - 应具备一条模拟真实生产的流水线，含多种工业传感器。 2.应包含三层交换机、二层交换机、工业无线局域网模块、工业网关等网络通信设备。 3.应具备工业防火墙。 4.应配套工业互联网标识系统，包括标识识读设备、标识解析系统等。 5.应配套工业互联网平台。 6.每套设备应配套一台台式机，用于考生考试。 | 不少于 5套 |
| 服务器 | 1.CPU：2*英特尔 XEON Gold 5218/主频2.3G/16核/32线程 2.内存：2*32GB R-ECC DDR4 2933MHz 3.系统盘：2* 960G SSD 4.数据盘：5*2TB 企业级SATA 5.阵列卡：LSI 9361-8I 1G 6.网络：双口千兆以太网口 7.电源：550W(1+1) | 1台 |
| 监控设备 | 每个考场应配备至少2个摄像头，支持实时图像及声音采集，分辨率200万像素以上。对角安装，实现考核站点场地无盲点全覆盖。 | 1套 |
| 存储设备 | 单台设备存储、网络存储均可。（自考试结束起，考场视频监控信息保存期限不少于6个月；作为考生违纪违规行为认定或异常情况处理依据的视频监控信息，保存期限原则上不少于2年。） | 1套 |
| 信号 屏蔽仪 | 屏蔽考场通信信号 | 1个 |

四、规章制度要求

考核站点应制定考核站点管理制度，包括考务管理、考务工作人员管理、档案管理、安全管理、突发情况应急预案及考场违纪舞弊处理规定等。

注：本建设指南由中国工业互联网研究院起草并解释。